实验项目地址：https://github.com/YUCHENYUXI/AHUinterfaceLab

学号  E12214052  	专业 计算机科学与技术  	姓名 赵宸宇

实验日期  2024年10月16日  	教师签字                   	成绩

# 实验报告

【实验名称】  系统认识实验

【实验目的】

掌握 TD-PITE 80X86 微机原理及接口技术教学实验系统的操作，

熟悉 Wmd86 联机集成开发调试软件的操作环境。

【实验设备】

PC 机一台（装有Wmd86的Vmware虚拟机），TD-PITE 实验装置一套。

【实验内容】

- 编写实验程序，将 00H～0FH 共 16 个数

写入内存 3000H 开始的连续 16 个存储单元中。

- 完成附加题

【实验原理】

该实验的实验原理主要涉及 80X86 微处理器的ISA、内存操作和X86汇编语言程序设计、汇编程序调试。同时，该实验还涉及微型操作系统硬件界面相关的知识。

【实验步骤】

子实验一：运行Demo程序，熟悉调试界面

- 打开Vmware，将实验箱开机；

- 使用USB-B数据线将实验箱和笔记本电脑连接；

- 将实验设备分配到虚拟机，在xp虚拟机中进一步分配COM端口号；

- 运行软件进入开发环境，选择语言为汇编语言；

- 在软件中选择对应端口号，连接实验箱；

- 新建实验文档备用；

- 编制实验1程序1

表1 L1P1

SSTACK SEGMENT STACK ;定义堆栈 DW 32 DUP(?) SSTACK ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,SS:SSTACK START: PUSH DS XOR AX,AX MOV SI,3000H ;数据起始地址 MOV CX,16 ;循环次数，放置数据个数 AA1: MOV [SI],AL INC SI ;地址自加 INC AL ;数据自加 LOOP AA1 AA2: JMP AA2 CODE ENDS END START

- 对表1所示程序进行测试，首先在Dosbox中进行预测试：

- 首先放入程序：

- 在dosbox中运行，确认结果正确，准备上机：

- 在wmd86开发环境编译链接，下载程序并运行：

- 运行程序到结尾。输入dos命令D0000:3000观察结果，

确认运行结果无误，如下图所示，00H～0FH 共 16 个数

确实被写入内存 3000H 开始的连续 16 个存储单元中

将实验箱重启，或按reset键重置CPU

子实验二：利用习题进行操作练习

题目：编写程序，将内存3500H单元开始的8个数据

复制到3600H单元开始的数据区中。通过调试验证程序功能，

使用E命令修改3500H单元开始的数据，运行程序后使用D命令查看3600H单元开始的数据。

- 首先，编写原始程序：

表2 L1P2

DATA SEGMENT SOURCE DB 8 DUP(?) ; 源数据区域，预留 8 个字节 DESTINATION DB 8 DUP(?) ; 目标数据区域，预留 8 个字节 DATA ENDS SSTACK SEGMENT STACK DW 32 DUP(?) ; 堆栈区 SSTACK ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE, SS:SSTACK, DS:DATA START: ; 初始化数据段 MOV AX, 0 MOV DS, AX ; 设置源和目标地址 MOV SI, 3500H ; 源地址 MOV DI, 3600H ; 目标地址 MOV CX, 8 ; 要复制的数据个数 COPY_LOOP: MOV AL, [SI] ; 从源地址读取数据 MOV [DI], AL ; 写入目标地址 INC SI ; 源地址递增 INC DI ; 目标地址递增 LOOP COPY_LOOP ; 循环直到 CX 减到 0 ; 停机 END_LOOP: JMP END_LOOP CODE ENDS END START

- 在dosbox环境下模拟运行程序确认程序符合要求：

如上图所示，在程序运行完初始化段寄存器的命令后，（DS）=0H。这时使用E命令修改3500处内存为11H、22H到88H，然后使用G16命令将程序运行到停机状态。这时使用D3600命令查看该处内存的内容，可见3500H单元开始的8个数据被复制到了3600H单元开始的数据区。该汇编程序验证完成。

- 上机实验：

同dosbox，先使用E命令修改3500H开始的8个数据为11H到88H：修改结果如下图所示：

然后，运行程序到停机命令前，并使用D3600命令查看内存区，如下图所示，结果符合预期。总结：程序L1P2可以“将内存3500H单元开始的8个数据复制到3600H单元开始的数据区”：

【小结与讨论】

通过本次实验，在预实验阶段，我部署了Vmware环境下的基于Xp系统的Wmd86开发环境，并完成了实验箱——笔记本——Vmware系统的连接和端口分配。

在实验阶段，我复习了Vscode+Masm汇编调试环境的使用方法，并熟悉了微机原理及接口技术教学实验系统的基本操作：运行、调试、查看内存、断点、查看寄存器。

同时，我也熟悉了 TD-PITE80X86 实验箱的内部构造，对Wmd86联机开发调试软件的基本操作的熟悉。

在实验中，我第一次在真实的X86硬件环境上运行调试程序，通过对程序的成功运行，我加深了对汇编语言程序设计和调试的理解。

本次实验的成功很好的为我之后的实验打下了铺垫。我很期待之后使用本实验系统设计出更有用更有趣的实验程序。

赵宸宇

2024年10月16日